ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КОЛЛОКВИУМА

по теме «Структура ЭВМ»

- Архитектура вычислительной системы – абстрактное описание физического строения вычислительной техники с точки зрения ее пользователя.

- Аппаратное обеспечение ЭВМ – совокупность физических элементов, из которых построена вычислительная техника.

- Программное обеспечение ЭВМ – совокупность программ, их описаний и инструкций по их применению, предназначенная для технической эксплуатации ЭВМ.

- Архитектура фон Неймана – принцип совместного хранения программ и данных в памяти компьютера. В общем случае подразумевается физическое отделение процессорного модуля от устройств хранения программ и данных.

- Энергозависимая память – память, которая после отключения питания теряет всю информацию.

- Энергонезависимая память – память, сохранность информации в которой не зависит от питания.

- Регенерация памяти – периодическая перезапись содержимого памяти для сохранения информации.

- Масочное ПЗУ – информация может быть записана только один раз при производстве.

- Программируемое ПЗУ – существует возможность единичной перезаписи информации.

- Репрограммируемое ПЗУ – возможно неограниченное количество перезаписей содержимого памяти

- Квитирование («рукопожатие») – процесс, в результате которого два независимых друг от друга устройства координируют свои сигналы и получают возможность работать совместно (подтверждение приема – передача структурной единицы информации).

- Стандартные внешние устройства – рассчитаны на взаимодействие компьютера и человека.

- Нестандартные внешние устройства – устройства, которые рассчитаны на взаимодействие компьютера и каких-либо внешних устройств.

- Контроллер внешнего устройства – часть устройства, которая управляет его функциональной часть и связью между устройством и ЦП машины.

- Магнитный барабан – полуметаллический цилиндр, покрытый слоем магнитного материала ферролака.

- Магнитный диск – круглая пластина из металла или мягкого пластика, на котором с двух сторон произведено напыление ферролака. На сегодняшний день является одним из основных способов хранения информации.

- Магнитная лента – диэлектрик, покрытый с двух сторон слоем ферролака. Ширина 6-35 мм. Процесс чтения-записи возможен только во время движения ленты. Нет возможности позиционирования при хранении информации.

- Магнитная карта – прямоугольник из диэлектрика. Сверху на весь или на часть поверхности наносится ферролак. На текущий день используется только в быту.

- Память с циклическим доступом – устройства памяти, в которых, благодаря непрерывному вращению носителя информации, возможность обращения к некоторому участку носителя циклическим образом повторяется.

- Магнитные сердечники – обыкновенно имеют форму кольца. Изготавливаются из материала феррита. Для чтения-записи используется обмотка из проводов. Обычно используются не по одиночке.

- Многоотверстные ферритовые пластины – пластина, полностью изготовленная из феррита. В ней делаются отверстия, через которые проходит обмотка.

- Слоистые ферритовые пластины – в ферритовую пластину без отверстий внутрь встраиваются провода, идущие в одном направлении. Устройство собирается из трех пластин, из них две крайние – ферритовые, а средняя – металлическая.

- Тонкие магнитные пленки – тонкие поверхности ферритов, которые располагаются на поверхности диэлектрика (по большей части стекла). Используются в двух вариантах – плоском и цилиндрическом.

- Фототермопластичные пленки – прозрачный диэлектрик, размягчающийся при 50° C.

- Оптические диски – прозрачное основание из поликарбоната, на которое нанесен специальный слой, который служит для хранения информации. Для чтения и записи информации на диск используется лазер.

- Магнитооптические диски – запись и чтение осуществляется оптическим способом, а хранение – магнитным способом. Прозрачный диэлектрик с напылением из марганца и висмута. Запись – нагрев поверхности и перемагничивание. Чтение – анализ плотности поляризации света лазера при отражении от накопителя или прохождении через него.

- Голографические запоминающие устройства – в отличие от обычных устройств, запись производится на весь объем памяти при помощи различных углов наклона лазера. Позволяет увеличить во много раз объем и надежность хранения информации, а также скорость чтения-записи.

- Отказоустойчивость ЭВМ – сохранение работоспособности вычислительной техники, если происходит сбой в ее работе.

- Масштабируемость ЭВМ – возможность наращивания ресурсов вычислительной техники без принципиального изменения ее архитектуры.

- Пользовательское время центрального процессора – время работы центрального процессора именно с программой, запущенной пользователем

- Системное время центрального процессора – время, которое требуется на обслуживание операционной системы для работы программы пользователя.

- Такт синхронизации – дискретные временные события. Число тактов за единицу времени. Короткий импульс, испускаемый тактовым генератором.

- Период синхронизации - дискретные временные события.

- MIPS – метод оценки производительности ЭВМ: миллион инструкций выполняемых за секунду.

- MFLOPS – метод оценки производительности ЭВМ: миллион операций с плавающей запятой в секунду.

- LINPACK – (ливерморские циклы) совокупность фрагментов из нескольких программ с оптимальным содержанием различных операций в программе. Малый цикл – 14 программ, большой цикл – 24 программы.

- SPEC – куски реальных программ с оптимальным количеством различных операций. Могут быть применены для различных платформ вычислительной техники. Результат – отношение времени выполнения на данной машине к времени эталонной машины.

- SPEC_INT92 – SPEC, INT92 – однозадачный режим для тестов с целыми значениями

- SPECFP92 – SPEC, FP92 – однозадачный режим для тестов с вещественными значениями

- SPECRATE_INT92 – SPEC, RATE_INT92 -многозадачный режим для тестов с целыми значениями

- SPECRATE_FP92 – SPEC, RATE_FP92 – многозадачный режим для тестов с вещественными значениями.

- TPC - базовое понятие транзакция, т.е. любой процесс обмена информацией, который должен восприниматься как единый и неделимый. Показателем является количество транзакций за единицу времени.

- TPC-A – тесты оценки систем, работающих в среде интенсивной работы с информацией. Количество транзакций, обработанных за единицу времени, является показателем в TPC-A.

- TPC-B – стресс-тест БД. Тест ВТ, на которой будет функционировать СУБД. Происходит интенсивное обращение к информации. То количество запросов пользователя, которая способна выдержать ВТ и является показателем.

- TPC-C – работает в среде интенсивного обмена информацией, но с учетом того, что сама организация является распределённой.

ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КОЛЛОКВИУМА

по теме «Структура ЭВМ»

- Перечислите и поясните принципы построения архитектуры фон Неймана.

- Принцип двоичности.
Для представления данных и команд используется двоичная система счисления.

- Принцип программного управления.
Программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором друг за другом в определённой последовательности.

- Принцип однородности памяти.
Как программы (команды), так и данные хранятся в одной и той же памяти. Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными.

- Принцип адресуемости памяти.
Структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек; процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка.

- Принцип последовательного программного управления.
Все команды располагаются в памяти и выполняются последовательно, одна после завершения другой.

- Принцип условного перехода.
Команды из программы не всегда выполняются одна за другой. Возможно присутствие в программе команд условного перехода, которые изменяют последовательность выполнения команд в зависимости от значений данных.

- Опишите обобщенную структуру центрального процессора ЭВМ.

Главными структурными компонентами процессора являются АЛУ и УУ.

На АЛУ возлагается функция арифметической и логической обработки данных.

Состоит из: АЛУ, УУ, магистраль процессора(шина), наборы регистров, УУ системной магистралью ЭВМ.

- УУ является функционально наиболее сложными устройством процессора – оно управляет потоком данных и команд, поступающих в процессор и - выходящих из него, а также порядком выполнения операций АЛУ.

- Внутренняя магистраль (шина) процессора предназначена для взаимодействия компонентов процессора, в первую очередь, для передачи данных между АЛУ и набором регистров.

- Набор регистров (другие названия – микропроцессорная память, внутренняя память процессора и т. д.) представляет собой память самого верхнего уровня в иерархии запоминающих устройств; предназначен для временного хранения адресов, данных, результатов операций, управления ходом выполнения операций в процессе функционирования процессора.

- Опишите алгоритм работы центрального процессора по программе пользователя

Центральный процессор постоянно находится в цикле выполнения команд. Алгоритм работы ЦП следующий: считать команду из памяти, выполнить ее, перейти к следующей команде. На каждой итерации цикла процессор считывает инструкцию из памяти и исполняет ее. Исполнение команд происходит последовательно, начиная с первой команды в программе.

Поток команд и поток данных

Алгоритм работы центрального процессора включает два потока: поток команд и поток данных. Поток команд является последовательностью команд и руководит работой программы. Поток данных, в свою очередь, содержит все данные, с которыми работает программа.

Регистры

Регистры — это маленькие устройства памяти, в которых ЦП сохраняет данные, используемые для выполнения команд. Алгоритм работы ЦП также включает использование регистров для хранения различных значений, таких как адреса памяти, указатели стека и т.д.

Поиск данных

Процессор ищет данные в памяти путем указания адреса памяти, в котором они находятся. Алгоритм работы ЦП состоит в следующем: указывается адрес, процессор считывает данные по этому адресу, затем эти данные передаются в регистр для выполнения команд.

Управление переходом

В алгоритм работы ЦП также входит управление переходами. Это означает, что процессор может переходить от одной команды программы к другой. Это может происходить, если программа содержит условный оператор, или если программа вызывает функцию или процедуру.

В заключение, алгоритм работы ЦП – это сложный процесс, включающий множество этапов и операций. Он включает в себя работу с командами, данными, регистрами, переходами и многими другими элементами компьютерной архитектуры. Понимание алгоритмов работы центрального процессора позволяет оценить производительность компьютера и оптимизировать работу программы.

- Опишите схему работы RAM.

В процессе работы RAM выступает в качестве буфера между накопителем и процессором. Т.е. данные сперва считываются с жесткого диска или другого накопителя в оперативную память, и уже затем обрабатываются ЦП. Такая схема применяется, потому что процессор очень быстрое устройство, и ему требуется быстро получать доступ к нужным данным и командам, иначе он будет простаивать, что негативно скажется на производительности компьютера, а т.к. HDD и SSD не могут обеспечить необходимую скорость, все необходимые данные считываются в оперативную память и хранятся там, пока не понадобятся для обработки.

- Опишите схему работы магистрали компьютера.

Магистраль включает в себя три многоразрядные шины, представляющие собой многопроводные линии: шину данных, шину адреса и шину управления. К магистрали подключаются процессора и оперативная память, а также периферийные устройства ввода, вывода и хранения информации, которые обмениваются информацией на машинном языке.

Шина данных. Предназначена для передачи данных между различными устройствами (например, между оперативной памятью и процессором).

Разрядность шины данных определяется разрядностью процессора, то есть количеством двоичных разрядов, которые могут обрабатываться или передаваться процессором одновременно.

Шина адреса. Каждое устройство или ячейка оперативной памяти, куда пересылает или считывает данные процессор, имеет свой адрес. Адрес передается по адресной шине, причем сигналы по ней передаются в одном направлении – от процессора к оперативной памяти и устройствам.

Разрядность шины адреса определяет объем адресуемой памяти (адресное пространство), то есть количество однобайтных ячеек оперативной памяти, которые могут иметь уникальные адреса. Количество адресуемых ячеек памяти можно рассчитать по формуле: N = 2I, где I – разрядность шины адреса.

Шина управления. По шине управления передаются сигналы, определяющие характер обмена информацией по магистрали. Сигналы управления показывают, какую операцию – считывание или запись информации из памяти – нужно производить, синхронизируют обмен информацией между устройствами и так далее.

- Опишите и сравните принципы работы магнитных запоминающих устройств.

Принцип работы магнитных запоминающих устройств основаны на способах хранения информации с использованием магнитных свойств материалов. Как правило, магнитные запоминающие устройства состоят из собственно устройств чтения/записи информации и магнитного носителя, на который, непосредственно, осуществляется запись и с которого считывается информация. Магнитные запоминающие устройства принято делить на виды в связи с исполнением, физико-техническими характеристиками носителя информации и т.д. Наиболее часто различают: дисковые устройства и ленточные устройства. Общая технология магнитных запоминающих устройств состоит в намагничивании переменным магнитным полем участков носителя и считывания информации, закодированной как области переменной намагниченности. Дисковые носители, как правило, намагничиваются вдоль концентрических полей - дорожек, расположенных по всей плоскости круглого носителя. Ленточные носители имеют продольно расположенные поля - дорожки. Запись производится, как правило, в цифровом коде. Намагничивание достигается за счет создания переменного магнитного поля при помощи головок чтения/записи. Головки представляют собой два или более магнитных управляемых контура с сердечниками, на обмотки которых подается переменное напряжение. Изменение полярности напряжения вызывает изменение направления линий магнитной индукции магнитного поля и, при намагничивании носителя, означает смену значения бита информации с 1 на 0 или с 0 на 1

- Опишите и сравните принципы работы оптических запоминающих устройств. Оптический диск (англ. optical disc) - собирательное название для носителей информации, выполненных в виде дисков, чтение с которых ведётся с помощью оптического излучения. Диск обычно плоский, его основа сделана из поликарбоната, на который нанесён специальный слой, который и служит для хранения информации. Для считывания информации используется обычно луч лазера, который направляется на специальный слой и отражается от него. При отражении луч модулируется мельчайшими выемками (питами, от англ. pit - ямка, углубление, рисунок 22) на специальном слое, на основании декодирования этих изменений устройством чтения восстанавливается записанная на диск информация. Информация на диске записывается в виде спиральной дорожки так называемых питов (углублений), выдавленных в поликарбонатной основе. Каждый пит имеет примерно 100 нм в глубину и 500 нм в ширину. Длина пита варьируется от 850 нм до 3,5 мкм. Промежутки между питами называются лендом. Шаг дорожек в спирали составляет 1,6 мкм.

- Опишите принципы работы голографических запоминающих устройств.

Принцип голографической записи. Луч одного лазера расщепляется на два луча. Один из них используется как опорный, а другим освещается объект (или его пропускают через пространственный оптический модулятор, в котором помещена прямоугольная таблица данных) – это луч, содержащий данные. При пересечении в определенной области пространства эти лучи создают интерференционную картину. Если в эту область поместить прозрачный фоточувствительный носитель, то в нем сохранится интерференционная картина (голограмма) – данные будут записаны. Для чтения достаточно осветить носитель опорным лучом, и после их взаимодействия мы получим луч с точной копией записанных данных. В отличие от обычной фотографии информация содержится в большом объеме носителя. Если этот объем разделить, например, на пять частей, то выйдет пять идентичных копий записанной информации. Это свойство значительно повышает надежность хранения данных.

- Опишите работу каждого из магнитных запоминающих устройств

Магнитная лента. Лента имеет магнитные частицы, на которые записывается информация в виде магнитных полей. Для чтения и записи информации на ленту используются головки чтения/записи, которые перемещаются вдоль ленты.

Магнитный барабан. Запись и считывание данных производились с помощью магнитных головок, которые располагались над каждой дорожкой на расстоянии 10–50 мкм от поверхности цилиндра. При записи ток, проходя через магнитную головку, создавал магнитное поле, вызывающее намагничивание участка поверхности барабана. При считывании намагниченный участок, проходя под магнитной головкой, индуцировал в ней напряжение, преобразующееся в сигнал, соответствующий 0 или 1.

Магнитная карта. Магнитная полоса на карте содержит магнитные частицы, которые представляют данные в виде магнитных полей. Для чтения и записи информации на магнитную карту используются магнитные головки, которые обеспечивают контакт с магнитной полосой.

Магнитные сердечники. Представляют из себя кольца, изготавливаемые из феррита, оплетаемые проводами, которые расположены по осям x y z.

Floppy диск. Диск содержит магнитное покрытие, на которое информация записывается и считывается с помощью головок чтения/записи.

Жесткий диск. Внутри HDD есть несколько дисков, покрытых слоем магнитной пленки. Данные на дисках записываются с помощью головок чтения/записи, которые создают магнитные поля для представления информации в виде битов.

- Опишите работу каждого из оптических запоминающих устройств

1. Компакт-диски (CD): CD представлены в двух основных форматах - CD-DA (аудио) и CD-ROM (только для чтения). Они имеют диаметр 12 см и состоят из пластикового диска с металлическим слоем, на который записываются данные. Данные записываются с помощью лазерного луча, который изменяет структуру металлического слоя. CD-ROM диски предназначены для хранения информации, доступной только для чтения, в то время как аудио CD используются для записи и воспроизведения аудиофайлов.

2. DVD-диски: DVD имеют такой же диаметр, как и CD, но имеют большую плотность записи данных, что позволяет записывать более объемные файлы. Они используются для хранения фильмов, музыки, программного обеспечения и другой информации. DVD имеют различные форматы, такие как DVD-ROM (только для чтения), DVD-R, DVD+R (записываемые один раз), DVD-RW, DVD+RW (перезаписываемые).

3. Blu-ray диски: Blu-ray (изначально созданный для высокой четкости видео) являются наиболее современным и высокоемким оптическим запоминающим устройством. Они имеют тот же диаметр, что и CD и DVD, но имеют гораздо большую плотность записи. Благодаря этому они могут хранить гораздо больше данных. Blu-ray также поддерживает функции записи один раз (BD-R), перезаписи (BD-RE) и чтения (BD-ROM).

Каждое из этих оптических запоминающих устройств имеет свои особенности, возможности и применения. CD и DVD широко используются для коммерческих целей, таких как дистрибуция музыки и фильмов, а также для архивного хранения данных. Blu-ray, благодаря своей высокой емкости, стал стандартом для хранения высококачественного видео, а также для резервного копирования и хранения больших объемов данных.

- Опишите работу flash и SSD-накопителей

Flash-накопители основаны на технологии флэш-памяти, которая представляет собой электрически стираемую и программируемую память. Они используются во многих устройствах, таких как флэш-карты, USB-накопители и смартфоны. В случае flash-накопителей, флэш-память используется как постоянное хранилище данных в компьютере или сервере.

SSD-накопители являются более продвинутым типом flash-накопителей. Они используют те же технологии флэш-памяти, но имеют более высокую производительность и большую емкость хранения. SSD-накопители обычно подключаются через интерфейс SATA или NVMe и используются вместо жестких дисков для хранения операционных систем, программ и данных.

- Опишите работу ПЗУ

Работа ПЗУ основана на технологии микрочипов, которые содержат массив неперезаписываемых ячеек памяти. Каждая ячейка состоит из транзистора и конденсатора, которые представляют двоичное значение "0" или "1". Каждая ячейка имеет свой собственный адрес, который используется для доступа к ее содержимому.

Процесс чтения данных из ПЗУ начинается с передачи адреса ячейки памяти на устройство. Это запускает сигналы, которые приводят к открытию/закрытию транзисторов и заряду/разряду конденсаторов в ячейках памяти. Затем содержимое ячейки передается через специальные линии данных обратно к микропроцессору или другому устройству для дальнейшей обработки.

- Опишите работу статических элементов памяти

Статические элементы памяти — это переменные или объекты, которые объявляются в программе и остаются в памяти в течение всего времени выполнения программы. Они не зависят от вызова функций или создания экземпляров классов и обычно имеют глобальную видимость.

Работа со статическими элементами памяти осуществляется следующим образом:

1. Объявление: Статические переменные или объекты объявляются с использованием ключевого слова "static". Они инициализируются только один раз при первом запуске программы и сохраняют свое значение в памяти до завершения программы.

2. Присваивание значений: Значения для статических переменных или объектов могут быть назначены либо при объявлении, либо путем присваивания им новых значений в любом месте программы. Однако новые значения будут сохранены и будут доступны для всех

- Опишите работу динамических элементов памяти

Динамические элементы памяти позволяют программам выделять и освобождать память во время выполнения. Они управляются программой и не сохраняют свои значения после завершения программы или функции.

Работа с динамической памятью осуществляется следующим образом:

1. Выделение памяти: Для выделения динамической памяти программе необходимо использовать специальные функции, такие как malloc(), calloc() или new (в языке C++). Эти функции выделяют блок памяти нужного размера и возвращают указатель на начало этого блока.

2. Использование памяти: После выделения памяти программе доступны элементы в этом блоке памяти. Она может записывать и читать значения в этой области памяти так, как это требуется для работы программы.

3. Освобождение памяти: По завершении работы с динамической памятью программа должна освободить эту память, чтобы избежать утечек памяти. Для освобождения памяти используют функции free() или delete (в языке C++). Эти функции возвращают память в систему, чтобы она могла быть использована другими программами.

Работа с динамической памятью требует более аккуратного и внимательного подхода, чем работа со статической памятью, так как неправильное использование может привести к утечкам памяти или ошибкам выполнения программы.

- Сравните альтернативные методики оценки производительности.

Оценка производительности является важной задачей для определения эффективности работы систем, программ или устройств. Существует несколько альтернативных методик оценки производительности, включая следующие:

1. Тестирование производительности: Это методика, при которой создаются специальные тестовые сценарии или нагрузочные тесты для измерения и оценки производительности системы или программы. Тестирование производительности может включать нагрузочное тестирование, тестирование пропускной способности, тестирование времени отклика и другие виды тестов. Эта методика помогает определить, как система или программа работают в условиях пиковой нагрузки и ресурсоемкости.

2. Анализ производительности: Это методика, при которой анализируются данные, полученные из уже работающей системы или программы. Анализ производительности включает в себя сбор и анализ данных о времени выполнения операций, использовании ресурсов, пропускной способности и других параметров работы системы или программы. Эта методика помогает идентифицировать узкие места и оптимизировать производительность системы или программы.

3. Моделирование производительности: Это методика, при которой используются математические или компьютерные модели для оценки производительности системы или программы до их фактической реализации. Моделирование производительности позволяет проводить эксперименты и изменять различные параметры системы или программы для определения их воздействия на производительность. Эта методика позволяет прогнозировать производительность в различных условиях и сравнивать различные варианты реализации.

Каждая из этих методик имеет свои преимущества и недостатки и может быть применима в разных ситуациях, в зависимости от требований и целей оценки производительности. Комбинирование этих методик может дать наиболее полную и точную оценку производительности.